1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων

Τίτλος Διαγωνισμού: Τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχο

Περιγραφή Διαγωνισμού: Τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχο βάση σχεδίου

# Τεχνικό περίγραμμα διαγωνισμού

## Ο διαγωνισμός τοποθέτησης πλακιδίων σε τοίχο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

# Ο τοποθετητής πλακιδίων είναι καταρτισμένος για να μπορεί να τοποθετεί πλάκες κεραμικού, μωσαικού, φυσικής πέτρας κ.α. σε τοίχο, δάπεδο, κλιμακοστάσιο τόσο σε οικίες όσο σε εμπορικά / βιομηχανικά κτίρια. Επίσης, η τέχνη περιλαμβάνει την κατασκευή μικρών τοίχων από τούβλα κεραμείου ή τσιμεντομπλόκς. Η εργασία εκτελείται βάση σχεδίων, διαγραμμάτων και οδηγιών. Πρώτα γίνεται επιμέτρηση του χώρου που θα επενδυθεί και γίνεται υπολογισμός των πλακιδίων που απαιτούνται. Μετά η επιφάνεια καθαρίζεται και προετοιμάζεται για να δεχτεί την επένδυση. Το επόμενο στάδιο είναι η ετοιμασία της γόμας η οποία απλώνεται στην επιφάνεια με την χρήση μίστρας στην οποία τοποθετούνται τα πλακίδια στο επιθυμητό σχέδιο. Τα πλακίδια, όπου χρειάζεται, κόβονται για να τοποθετηθούν γύρω από σωλήνες και άλλα εμπόδια τα οποία πιθανών να βρίσκονται στην επιφάνεια. Όταν η γόμα στεγνώσει τότε μπορεί να αρχίσει η εργασία αρμολόγησης. Σε μεγάλα έργα οι τοποθετητές πλακιδίων χρειάζεται να εργάζονται σε ομάδες. Σε μικρά έργα εργάζονται μόνοι.

## Οι ικανότητες στις οποίες θα βασιστεί ο διαγωνισμός είναι:

### Ερμηνεία σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών

### Ακρίβεια στην επιμέτρηση των ποσοτήτων των υλικών που χρειάζονται

### Γνώση σχεδίου συσχετισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές

### Προετοιμασία των επιφανειών οι οποίες θα δεχτούν επένδυση περιλαμβανομένης της αφαίρεσης επένδυσης των υλικών αρμολόγησης και της γόμμας

### Κλείσιμο τρυπών, ρωγμών και καθαριότητα επιφάνειας

### Συγκόλληση πλακιδίων χρησιμοποιώντας τη σωστή γόμμα και τοποθετώντας τα πλακίδια στο σωστό σχήμα και αρμούς

### Χρήση εργαλείων για κόψιμο πλακιδίων και διαμόρφωση ακμών, γωνιών και γύρω από εμπόδια όπως σωλήνες

### Αρμολόγηση πλακιδίων χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως αλφάδι γωνιές κλπ.

### Προετοιμασία και τοποθέτησης υλικού αρμολόγησης και καθάρισμα επιφανειών

### Γνώση υλικών, βοηθητικών υλικών και διαδικασιών

### Να έχει αίσθηση των χρωμάτων και εκτίμηση της μελέτης

### Επιδιόρθωση και αντικατάσταση πλακιδίων

# Διαγνωστικό Δοκίμιο Εργασίας

## Να τοποθετηθούν τα πλακίδια σε τοίχο σύμφωνα με το σχέδιο που δίδεται.

## Η επένδυση θα πρέπει να γίνει στις απαιτούμενες διαστάσεις.

## Πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων αυτά πρέπει να βρέχονται. Λόγω της ιδιομορφίας του χώρου του διαγωνισμού η κατάβρεξη θα γίνεται με βούρτσα και λίγη ποσότητα νερού με τρόπο επιδεικτικό.

## Η τοποθέτηση των πλακιδίων να γίνεται με άφθονη γόμα με τρόπο ώστε τούτη να εξέρχεται από τους αρμούς οι οποίοι πρέπει να καθαρίζουν για να μπορούν να δεχτούν αργότερα το υλικό αρμολόγησης. Όλοι οι αρμοί πρέπει να είναι ομαλοί και ομοιόμορφοι σε πλάτος.

## Θα έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα υλικά – εργαλεία :

### Υλικά:

#### Πλακίδια

#### Γόμμα

#### Αρμόστοκο

### Μηχανήματα και Εργαλεία:

#### Μπάρα αλουμινίου

#### Μεταλλική γωνιά

#### Μπάρα ξύλινη

#### Σιγάτσα

#### Μέτρο

#### Κουβάς

#### Ράμμα

#### Σταυρούθκια

#### Σφήνες

#### Στοκκαδόρο

#### Μιστρί

#### Μίστρα

#### Φάδι

### Ατομικά μέσα προστασίας

#### Μάσκα

#### Γυαλιά

#### Γάντια

#### Κράνος

#### Παπούτσια ασφαλείας

#### Φόρμα εργασίας

#### Επιγονατίδες

### Είδη καθαρισμού

#### Σκούπα

#### Φτυαράκι

#### Κάλαθος

#### Νάιλον

## Η αξιολόγηση θα καταμεριστεί στους ακόλουθους τομείς:

### Έλεγχος σωστής χρήσης και διαχείρισης εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. Βαθμοί 15.

### Διαμόρφωση και χρήση χώρου εργασίας. Βαθμοί 5.

### Προετοιμασία επιφανειών. Βαθμοί 5

### Τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχο. Βαθμοί 45.

### Αρμολόγηση και τελίωμα εργασίας. Βαθμοί 10.

### Ασφάλεια και υγεία. Βαθμοί 10.

### Δημιουργικότητα. Βαθμοί 10.

### Σύνολο Βαθμών: 100

# Διάρκεια διαγωνισμού 3 ημέρες