ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

1Ος ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το σχέδιο που σας δόθηκε απεικονίζει μια εγκατάσταση μπάνιου, κουζίνας, γραφείου και μηχανοστασίου.

Η τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη από πλακάζ και γυψοσανίδα.

Καλείστε όπως εγκαταστήσετε τα ακόλουθα:

α) Μηχανοστάσιο

Να εγκατασταθεί ο λέβητας γκαζιού, στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο. Ο λέβητας θα συνδεθεί με τους διανομείς – manifold, της κεντρικής θέρμανσης που βρίσκεται στη κουζίνα, με σωλήνες pipe in pipe.

Στο λέβητα θα συνδεθεί και το νερό πόλης, με χαλκοσωλήνα Φ15mm από το πάτωμα. Η σωλήνα θα συνεχίσει και θα συνδεθεί με τη γούρνα για να παράσχει πόσιμο νερό.

β) Μπάνιο

Να εγκατασταθούν το αποχωρητήριο, το ντούζ, ο νιαγάρας και ο καθρέφτης, στις θέσεις του σχεδίου. Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι pipe in pipe, θα εγκατασταθούν εξωτερικά και θα στερεωθούν με πρακέτα, στο τοίχο-πλακάζ.

Οι σωλήνες παροχής κρύου και ζεστού νερού θα ξεκινούν από τα αντίστοιχα manifolds –διανομείς, που θα στερεωθούν στη θέση που δείχνει το σχέδιο. Οι κύριες παροχές ζεστού και κρύου νερού, στα manifolds, θα είναι από σωλήνες pipe in pipe Φ25mm, οι οποίες θα έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και θα ξεκινούν από το πάτωμα και θα συνδέονται με τους διανομείς.

Στους διανομείς πρέπει να συνδεθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα.

γ) Κουζίνα

Στην κουζίνα θα εγκατασταθεί η γούρνα η οποία πρέπει να συνδεθεί με το κρύο και ζεστό νερό χρήσης και με το νερό πόλης.

Οι σωλήνες του κρύου & ζεστού νερού θα συνδεθούν με τους διανομείς manifolds που βρίσκονται στο μπάνιο.

Για το πέρασμα των σωλήνων από τους τοίχους, θα βγούν τρύπες στους τοίχους με αρίδα-πορηράκι.

Το κρύο νερό της γούρνας, θα παρασχεθεί από το μηχανοστάσιο, με σωλήνα χάλκινη Φ 15mm, που θα τροφοδοτήσει και τον λέβητα με νερό πόλης.

Στη κουζίνα επίσης θα εγκατασταθούν και οι διανομείς - manifold της κεντρικής θέρμανσης και ένα καλοριφέρ, στις θέσεις που δείχνει το σχέδιο.

δ) Γραφείο

Στο γραφείο θα εγκατασταθεί ένα καλοριφέρ το οποίο θα συνδεθεί με τους διανομείς - manifolds της κεντρικής θέρμανσης, που βρίσκεται στην κουζίνα.

ε) Γενικά

Επιπρόσθετα από τη παρούσα περιγραφή, η όλη διαδικασία της εγκατάστασης θα σας επεξηγηθεί και προφορικά, και θα επιλυθεί οποιαδήποτε απορία σας.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο και τις θέσεις εγκατάστασης, τον τρόπο σύνδεσης των σωλήνων και γενικά ότι αφορά την εγκατάσταση, έτσι που να μπορέσετε να παρουσιάσετε μία καλή εγκατάσταση, με τις σωστές θέσεις του εξοπλισμού, με τις σωστές θέσεις και πορείες των σωλήνων, καλή ποιότητα στη σύνδεση των εξαρτημάτων κλπ.