1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων

Τίτλος Διαγωνισμού: Κτίσιμο τούβλων

Περιγραφή Διαγωνισμού: Κατασκευή τοιχοποιίας βάση προκαθορισμένου σχεδίου

# Τεχνικό περίγραμμα διαγωνισμού

## Ο διαγωνισμός στο κτίσιμο τοιχοποιίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

# Ο κτίστης κατασκευάζει τοιχοποιία από τούβλα κεραμείου, τσιμεντομπλόκς και άλλα υλικά. Είναι επίσης εκπαιδευμένος στην επιδιόρθωση τοιχοποιίων, θεμελίων αψίδων και άλλων κατασκευών. Η εργασία αυτή σε μεγάλο μέρος της εκτελείται σε εξωτερικούς χώρους και πολλές φορές χρειάζεται να γίνει σε ύψος, εντός καναλιών και σε πηγάδια. Συνήθως εργάζονται σε ομάδες. Οι κτίστες συνήθως εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Παλαιότερα αυτό καθυστερούσε τις εργασίες, ειδικά τον χειμώνα, ενώ τώρα με σύγχρονες μεθόδους εργασίας και υλικά αυτό αντιμετωπίζεται. Η εργασία αυτή απαιτεί τον κτίστη να εργάζεται όρθιος, να γονατίζει και συχνά απαιτείται να σηκώνει βαριά υλικά.

## Οι ικανότητες στις οποίες θα βασιστεί ο διαγωνισμός είναι:

### Ερμηνεία σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών

### Γνώση σχεδίου συσχετισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές

### Ικανότητα να δουλεύουν με τούβλο.

### Χάραξη εργασίας.

### Κτίσιμο τοιχοποιίας με ελάχιστες φθορές υλικών και  έλεγχος αλφαδιάσματος και κατακορυφότητας.

### Χρήση εργαλείων για κόψιμο τούβλων

### Κατασκευή διακοσμητικής τοιχοποιίας

### Επιδιόρθωση τοιχοποιίας από τούβλα αργίλου, τσιμέντου κλπ

### Ανέγερση ικριωμάτων

### Αρμολόγηση

# Διαγνωστικό Δοκίμιο Εργασίας

## Να κατασκευαστεί τοιχοποιία σύμφωνα με το σχέδιο που δίδεται.

## Ο τοίχος θα πρέπει να κατασκευαστεί στις απαιτούμενες διαστάσεις. Τα συνεχόμενα χωρίσματα να κτίζονται ταυτόχρονα με τρόπο ώστε να συνδέονται μεταξύ τους. Οι τοίχοι θα κτίζονται εντελώς κατακόρυφοι με ομαλές και παράλληλες επιφάνειες.

## Πριν από την έναρξη του κτισίματος τα τούβλα να βρέχονται. Λόγω της ιδιομορφίας του χώρου του διαγωνισμού η κατάβρεξη θα γίνεται με βούρτσα και λίγη ποσότητα νερού με τρόπο επιδεικτικό.

## Η τοποθέτηση των τούβλων να γίνεται με άφθονο κονίαμα με τρόπο ώστε τούτο να εξέρχεται από τους αρμούς οι οποίοι πρέπει να γεμίσουν παντού. Όλοι οι αρμοί πρέπει να είναι ομαλοί και ομοιόμορφοι σε πάχος. Το πάχος των αρμών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα χιλιοστά.

## Θα έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα υλικά – εργαλεία :

### Υλικά:

#### Τούβλα

#### Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα

### Μηχανήματα και Εργαλεία:

#### Μπάρα αλουμινίου

#### Μεταλλική γωνιά

#### Μέτρο

#### Κουβάς

#### Ζύγι

#### Ράμμα

#### Μιστρί

#### Φάδι

#### Φτυάρι

### Ατομικά μέσα προστασίας

#### Μάσκα

#### Γυαλιά

#### Γάντια

#### Κράνος

#### Παπούτσια ασφαλείας

#### Φόρμα εργασίας

#### Επιγονατίδες

### Είδη καθαρισμού

#### Σκούπα

#### Φτυαράκι

#### Κάλαθος

#### Νάιλον

## Η αξιολόγηση θα καταμεριστεί στους ακόλουθους τομείς:

### Έλεγχος σωστής χρήσης και διαχείρισης εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. Βαθμοί 15.

### Διαμόρφωση και χρήση χώρου εργασίας Βαθμοί 5.

### Χάραξη και κατακορυφότητα τοιχοποιίας Βαθμοί 5

### Κτίσιμο τούβλων Βαθμοί 45.

### Τελίωμα εργασίας (πρόσοψη και άκρα τοίχων) Βαθμοί 10.

### Ασφάλεια και υγεία. Βαθμοί 10.

### Δημιουργικότητα. Βαθμοί 10.

### Σύνολο Βαθμών: 100

# Διάρκεια διαγωνισμού 3 ώρες